Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Monitorovanie a riadenie teploty pomocou webovej aplikácie

Pokročilé informačné technológie

2025	Bc. Daniel Žula

Obsah

Monitorovanie a riadenie teploty pomocou webovej aplikácie	3

1.1 Zadanie projektu	3

1.2 Riešenie projektu	3

1.2.1 Hardvér a zapojenie	3

1.2.2 Arduino IDE kód	5

1.2.3 Pridanie sériového portu do virtuálneho prostredia	6

1.2.4 Serverová časť kódu – app.py	7

1.2.5 Klientska časť kódu – tabs.html	7

1.2.6 Ovládanie aplikácie	8

1.2.7 Používateľská príručka	8

1.2.8 Vývojárska príručka a architektúra	9

1.2.9 UML diagram	10

Záver	11

Zdroje	12

Monitorovanie a riadenie teploty pomocou webovej aplikácie

## Zadanie projektu

Cieľom projektu je vytvoriť systém pre monitorovanie teploty a reguláciu teploty pomocou chladiaceho ventilátora prostredníctvom webovej aplikácie. Systém spája mikrokontrolér Arduino Uno, ktorý sníma namerané údaje (teplotu, otáčky), a virtuálne Raspberry Pi, ktoré riadi obvod a vizualizuje údaje na diaľku pomocou webového prehliadača.

## Riešenie projektu

### Hardvér a zapojenie

Samotný systém je jednoduchý a skladá sa z nasledovných častí:

Arduino Uno

Senzor teploty a vlhkosti DHT11

Ventilátor ARCTIC P12 Slim

Princíp fungovania je taký, že vo webovom rozhraní sa nastaví požadovaná teplota na senzore teploty, pričom akčný zásah je len chladenie tohto senzora, takže ak zapaľovačom nahrejem senzor, akčných zásah bude zapnutie ventilátora a chladenie tohto senzora. Podrobnejšie fungovanie bude vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.

#### Teplotný senzor DHT11

Tento senzor je ideálnou voľbou pre toto zadanie, dokáže byť napojený priamo na VCC 5V pin na Arduine a tento konkrétny 3 pinový model má ochranný rezistor zabudovaný priamo v sebe.

Obrázok 1: Senzor teploty a vlhkosti DHT11[1].

#### Ventilátor ARCTIC P12 Slim

Tento ventilátor som si zvolil preto, pretože je riadený pomocou PWM signálu a zároveň má výstup, ktorý zobrazuje jeho aktuálne otáčky, čo sa hodí pri vizualizácií. Ventilátor je však napájaný externe z 12V zdroja.

Obrázok 2: Ventilátor ARCTIC P12 Slim[2].

#### Zapojenie obvodu

Zapojenie obvodu je realizované na obrázku 3, okrem zapojenia osobitných napájaní a dátových pinov pre senzor teploty a ventilátor je potrebné ešte prepojiť zem medzi týmito komponentami aby ventilátor dokázal byť ovládaný pomocou PWM signálu z Arduina.

Obrázok 3: Zapojenie obvodu.

Jednotlivé piny:

D2 – Pin 4 z ventilátora – zobrazenie otáčok

D4 – Dátový pin DHT11

D9 – Pin 3/PWM pin ventilátora

### Arduino IDE kód

Prvým krokom je napísanie potrebného kódu v Arduino IDE pre odosielanie potrebných informácií z obvodu do počítača, aby virtuálne prostredie vedelo tieto údaje použiť. Tento kód odosiela každú sekundu informáciu o teplote zo senzora teploty, zmeria impulzy z pinu 4 ventilátora a prepočíta ich na otáčky ktoré ventilátor má a dokáže nastavovať žiadanú striedu PWM signálu. Tento kód je v prílohe pod názvom zadanie_poit.ino alebo na adrese https://github.com/danZ-Z/Monitorovanie-a-riadenie-teploty-pomocou-webovej-aplik-cie.git

### Pridanie sériového portu do virtuálneho prostredia

Aby sme vo virtuálnom prostredí vedeli tieto dáta čítať, je najprv potrebné povoliť USB Passthrough. To spravíme keď klikneme pravým tlačidlom myši na naše virtuálne prostredie (krok 1), zvolíme Nastavenia (krok 2), následne USB (krok 3), potom ikonu pridania USB (krok 4) a tam je potrebné si zvoliť port kde je zapojené naše Arduino (v názve bude obsahovať Arduino alebo UNO R3 v mojom prípade). Tento postup je aj zobrazený na obrázku 4.

Obrázok 4: Postup pridania USB.

V termináli vo virtuálnom prostredí je potrebné nainštalovať knižnicu na sériovú komunikáciu pomocou príkazu pip install pyserial.

### Serverová časť kódu – app.py

Ako bolo spomenuté, základ kódu bol program app.py z cvičení, bol však rozšírený o prácu s reálnym hardvérom a regulačnú logiku. Jednotlivé zmeny sú:

Obojsmerná sériová komunikácia: Vo vlákne background_thread() boli pôvodné matematické funkcie nahradení funkciou ser.readline(), ktorá zo sériového portu (vo virtuálnom prostredí označenom ako /dev/ttyUSB0 alebo /dev/ttyACM0) neustále prijíma dáta z Arduina (Teplota, otáčky) a odosiela príkazy (PWM) naspäť do hardvéru.

Implementácia regulátora: Ak je zapnutý regulačný režim (is_running = true), kód vypočíta regulačnú odchýlku ako rozdiel medzi aktuálnou a žiadanou hodnotou. Táto odchýlka sa následne vynásobí konštantou zosilnenia Kp. Výsledkom je výkon ventilátora obmedzený na hranicu maximálneho PWM signálu 0-255. Konštanta Kp sa dá vo webovom rozhraní nastaviť, odporúčam nechať 50, keďže pri zmene teploty napríklad o 5 stupňov zapne ventilátor na takmer 100%, ak by bola konštanta vyššia ventilátor by išiel na plné otáčky aj pri malých zmenách teploty, naopak ak by bola konštanta menšia, vyššie otáčky by sa dosahovali pri veľkých zmenách teploty a regulácia teploty by bola pomerne pomalá. Jedná sa teda o klasický P-regulátor.

Prijímanie parametrov z webu: Pomocou novej socketio udalosti vieme získať parameter Kp a parameter SETPOINT (požadovaná hodnota teploty) priamo z prehliadača bez nutnosti reštartovania servera.

Bezpečnostné ovládanie hardvéru: Pri udalostiach STOP alebo CLOSE kód pošle do Arduina príkaz s nulovým výkonom, čím sa otáčky na ventilátore ihneď na 0.

Archivácia: Namerané dáta sú vo forme poľa logované počas celého merania a až v momente stlačenia tlačidla STOP sú pridané do databázy a textového súboru.

Tento kód je v prílohe pod názvom app.py alebo na adrese https://github.com/danZ-Z/Monitorovanie-a-riadenie-teploty-pomocou-webovej-aplik-cie.git

### Klientska časť kódu – tabs.html

Rovnako aj tabs.html je program z cvičení, ktorý som rozšíril o potrebné veci.

Oddelené grafy: Pôvodný jeden graf pre matematické funkcie bol nahradený dvoma samostatnými grafmi pre teplotu a výkon ventilátora. Dva grafy kvôli prehľadnosti, pretože výkon ventilátora je v rozsahu 0-100 a rozsah teploty ja v rámci niekoľko desiatok stupňov.

Kreslenie dvoch ciferníkov: Rovnako ako pri grafoch sú na osobitnej stránke dva ciferníky, jeden pre teplotu a druhý pre výkon.

Nový panel pre parametre regulátora: V ovládacej zložke ako bolo spomenuté vyššie, je nastavenie parametra Kp a SETPOINTu, čiže žiadanej teploty.

Vizualizácia dát: Dáta z databázy alebo so súboru sú už zobrazované v jednom grafe, kde sú znázornené 2 osobitné Y osi pre teplotu a výkon.

Tento kód je v prílohe pod názvom tabs.html alebo na adrese https://github.com/danZ-Z/Monitorovanie-a-riadenie-teploty-pomocou-webovej-aplik-cie.git

### Ovládanie aplikácie

Prvotným krokom je nahratie kódu z Arduino IDE do Arduina. Následne je vo virtuálnom prostredí potrebné spustiť súbor app.py cez konzolu v mieste úložiska pomocou príkazu sudo python3 app.py. Následne v prehliadači na adrese 127.0.0.1 sa spustí aplikácia. Je potrebné sa pripojiť pomocou tlačidla open a následne pre spustenie regulácie je potrebné stlačiť tlačidlo Start.

### Používateľská príručka

Pripojenie k systému: Po otvorení stránky 127.0.0.1 stlačí používateľ tlačidlo Open. Tým sa nadviaže obojsmerná komunikácia s Arduinom a aktivujú sa senzory.

Nastavenie regulácie: V používateľskom rozhraní má používateľ k dispozícii polia na zadanie žiadaných parametrov. Môže si zvoliť žiadanú teplotu (SETPOINT) a zosilnenie P-regulátora (Kp). Tieto údaje sa odošlú na server a okamžite ovplyvnia priebeh regulácie.

Spustenie: Samotné monitorovanie a regulačný proces (zapínanie/vypínanie ventilátora podľa teploty) sa odštartuje stlačením tlačidla Start.

Vizualizácia: Kým je proces spustený, na úvodnej stránke používateľ vidí v reálnom čase graf s dvoma premennými – teplotou a výkonom ventilátora (PWM). V druhej záložke sa nachádzajú ručičkové ukazovatele (ciferníky), ktoré numericky a graficky indikujú aktuálny stav.

Zastavenie a archivácia: Proces sa ukončuje stlačením tlačidla Stop. V tom okamihu systém okamžite zastaví ventilátor a zaznamenanú históriu signálov automaticky uloží do databázy a textového súboru. Tieto historické dáta si vie používateľ zobraziť kliknutím na tlačidlo Zobraz historické dáta, ktoré následne vykreslí archívny graf s dvoma Y-osovými mierkami (jedna pre teplotu, druhá pre výkon).

Ukončenie práce: Po skončení sledovania a práce so systémom použije používateľ tlačidlo Close, ktoré celú aplikáciu deaktivuje a ukončí spojenie so serverom a Arduinom.

### Vývojárska príručka a architektúra

Komunikačné protokoly: Na prenos vizualizačných prvkov do prehliadača sa využíva bežný HTTP protokol. Zabezpečenie prenosu dát v reálnom čase bez nutnosti obnovovania stránky zabezpečuje WebSocket prostredníctvom knižnice Flask-SocketIO. Táto technológia umožňuje asynchrónne odosielanie parametrov z klienta na server a okamžité prijímanie zmeraných signálov do grafov a ciferníkov. Komunikácia medzi Flask serverom a hardvérom (Arduino) prebieha prostredníctvom sériovej linky (UART/USB Passthrough) s využitím knižnice pyserial.

Spustenie servera: Pre úspešný štart aplikácie je potrebné vo virtuálnom prostredí OS s nainštalovaným prostredím Python spustiť príkaz sudo python3 app.py.

### UML diagram

Obrázok 5: UML diagram.

Záver

Cieľom semestrálneho zadania bolo vytvoriť plne funkčný systém v koncepcii IoT pre monitorovanie a riadenie teploty, čo sa úspešne podarilo zrealizovať. Systém prepája mikrokontrolér Arduino Uno so senzorom DHT11 a ventilátorom ARCTIC P12 Slim s virtuálnym prostredím, na ktorom beží webová aplikácia vytvorená v jazyku Python pomocou frameworku Flask.

Aplikácia úspešne spĺňa všetky požiadavky zadania. Klientska časť poskytuje intuitívne webové rozhranie na ovládanie systému (tlačidlá Open, Start, Stop, Close) a nastavenie parametrov regulácie (žiadaná hodnota a zosilnenie Kp pre P-regulátor). Namerané dáta – teplota a výkon ventilátora – sú v reálnom čase monitorované a vizualizované pomocou samostatných grafov aj ručičkových ciferníkov.

Implementovaná bola obojsmerná sériová komunikácia, ktorá zabezpečuje prenos senzorických dát do serverovej časti a naopak, zasielanie riadiacich PWM signálov pre akčný člen na základe regulačnej odchýlky. Aplikácia taktiež obsahuje plnohodnotnú funkcionalitu archivácie. Namerané dáta a nastavené parametre sa bezpečne ukladajú do SQLite databázy a textového súboru pre neskoršiu analýzu, pričom je k dispozícii aj ich spätné vykreslenie s využitím sekundárnej osi Y pre prehľadné porovnanie. Vývoj projektu prebiehal za využitia verzionovacieho systému GitHub, kde je dostupný kompletný zdrojový kód.

Vytvorené dielo tak predstavuje komplexnú ukážku integrácie hardvéru a softvéru do funkčného celku s praktickým využitím pre vzdialený monitoring a reguláciu.

Zdroje

[1]	Techfun, “Senzor teploty a vlhkosti DHT11”, Accessed: Apr. 30, 2026. [Online]. Available: https://techfun.sk/produkt/senzor-teploty-a-vlhkosti-dht11/

[2]	Alza, “Ventilátor ARCTIC P12 Slim”, Accessed: Apr. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.alza.sk/arctic-p12-slim-pwm-pst-d6321551.htm